关于8月1日启用无锡市建筑施工起重机械设备安装告知表(2011版)的说明

- 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010 ) 、《建筑施工升降机安装、拆卸、使用安全技术规程》（JGJ215-2010）和我市《关于开展建筑施工机械设备租赁企业行业确认的通知》等要求，结合我市实际对无锡市建筑施工起重机械设备安装告知表作局部修改，对修改部份作如下的说明：

- 一、转场保养记录

1、在安装告知应提交的资料中增加了设备转场保养记录。转场保养是指建筑起重机械在一个工程使用结束后，准备转移到下一个工程安装前所进行的保养。

2、转场保养由产权单位负责落实，由起重设备安装资质（同时具有无锡市起重设备安装工程专项信用手册）的单位实施。

3、建筑起重机械转场保养应包括以下基本内容：

（1）检查各系统磨损情况，调整间隙或松紧度；

（2）重点检查主要受力部位的固定螺栓受损情况；

（3）检查全机钢结构部分是否存在裂缝、脱焊及其它损坏的现象；

（4）加注或更换各润滑部位的润滑油；

（5）检查电气设备的可靠性，对电器与电气线路进行全面检查与维修，对不能满足要求的电器与线路进行更换；

（6）检查、调整各种制动器、安全保护装置和操作机构等，保证灵敏有效；

（7）检查、调整液压系统，更换液压油；

（8）检查、调整或更换各系统的齿轮、传动链条、摩擦片、制动带、皮碗垫料、密封圈、轴承、钢丝绳和其它磨损的零件；

（9）排除漏油、漏水、漏电现象，清除污垢和锈蚀；

（10）对整机进行比较全面的清洗、油漆、排除异常现象和整修。

4、建筑起重机械转场保养单位在转场保养中，如需更换涉及设备安全使用的结构件时，应得到原生产单位的认可。

5、建筑起重机械转场保养出场时，应恢复和保持该产品出厂时的工作性能，应提供保养单位的保养记录与检验合格证明。

6、建筑起重机械安装质量检验单位要对建筑起重机械转场保养的保养记录进行复核，定期向市安监站进行复核情况的汇报。安装单位的转场保养情况将作为起重设备安装工程专项信用手册重要考核内容，确保建筑起重机械转场保养工作更好地为建筑起重机械安全生产服务。

二、租赁要有行业确认证书

从8月1日起，我市建筑起重机械在建筑市场租赁中，需提供“江苏省建筑施工机械设备租赁企业行业确认书”复印件，不具有“江苏省建筑施工机械设备租赁企业行业确认书”的建筑起重机械，不得在我市进行建筑起重机械的租赁。

无锡市建筑装管理处

无锡市建设工程安全监督站

2011年7月12日

附：无锡市建筑施工起重机械设备安装告知表(2011版)

件二：       无锡市建筑施工起重机械设备安装告知表(2011版)

安装单位（章）：            拆装负责人签字：             联系电话：

| 设备名称 |  |  |  | 制造许可证号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂家 |  |  |  | 规格型号（含起重量） |  |  |  |
| 产品合格证号 |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |
| 设备产权单位 |  |  |  | 产权编号 |  |  |  |
| 非使用单位产权，产权单位提供设备租赁行业确认书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 转场保养单位 |  |  |  | 无锡市信用手册编号 |  |  |  |
| 设备安装单位 |  |  |  | 安装现场专业技术人员 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装现场专职安全员 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  | 安全生产许可证编号 |  |  |  |
| 设备安装日期 |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |
| 工程施工单位 |  |  |  | 使用单位项目经理 |  |  |  |
| 设备安装中特种作业人员名单（含司机、指挥司索工及安装维修工等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 工 种 | 资格证编号 |  |  | 备 注 |  |
| 安装告知时应提交的资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  |  |  |  |  | 监理审核情况 |
| 1 | 《无锡市建筑施工起重机械设备安装告知表》一式2份； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 非新设备首次安装，提供设备转场保养记录与转场保养记录检验合格证原件 (附：转场保养资质证书和无锡市信用管理手册复印件)； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装单位提供经（安装单位、总包单位、监理单位）审批的建筑施工起重机械安装与拆除方案； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装单位提供经（安装单位、总包单位、监理单位）审批的安装拆卸过程中的事故应急救援预案； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装单位提供资质证书复印件； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装单位安全生产许可证副本复印件； |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装单位信用手册复印件； |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装单位负责起重机安装的专业技术人员资格证书复印件； |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装单位负责起重机安装的专职安全生产管理人员考核证书复印件； |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安装单位安装人员特种作业人员操作证复印件； |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 建筑起重机械产权登记证原件； |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 非使用单位的设备，提供“江苏省建筑施工机械设备租赁企业行业确认书”复印件； |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 安装单位与使用或租赁单位的合同原件（合同中明确各方的安全生产责任）； |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 安装单位与施工总承包单位签订的安全管理协议原件； |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 总包单位负责建筑起重机安装工程施工现场专职安全生产管理人员考核证书复印件。 |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位提交的资料必须齐全、合法，并对其真实性负责，提交的复印件应注明与原件相符和注明那个工地使用并加盖单位公章，监理单位应对提供的复印件与原件进行核查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工总承包单位审核意见： 总承包指定起重机械专职安全管理人员： 项目经理（签字）： 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位审核意见： 监理总监（签字）： 监理单位（章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 告知受理部门意见： 科室负责人（签字） 登记部门（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |